Oggetto: Lavori di adeguamento degli spazi interni di un’ala di un edificio scolastico in via E. Bottiglieri da destinare ad Asilo Nido.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Gli interventi eseguiti, hanno interessato l’adeguamento degli spazi interni di un’ala di un edificio scolastico da destinare ad Asilo Nido per un numero totale di 30 bambini.

L’edificio scolastico si sviluppa su un solo livello posto ad una quota pari a 17,00 m dal livello stradale ed ha accesso tramite un corpo scale da via E. Bottiglieri.

Gli interventi sono consistiti essenzialmente  nella  ridistribuzione degli ambienti, così come di seguito riportato:

1. sistemazione di uno spazio esterno di circa 100 m2 per le attività ludiche dei bambini;

2. accoglienza e locali adibiti al personale segreteria e direzione, sala infermeria, adeguati servizi igienici ed ambienti distinti per fasce di età,  refezione, gioco e riposo.

Nella ridistribuzione di detti spazi si è cercato di realizzare un ambiente confortevole ricreando l’ambiente familiare tenendo conto che l’asilo ospiterà 30 bambini ci cui n. 15 semidivezzi e n. 15 divezzi.

A tal fine la distribuzione planimetrica è stata pensata in modo da creare due zone funzionali fortemente integrate tra loro:

1) “Zona dedicata alle attività di Asilo per i bambini”;

2)  “Zona dedicata ai servizi connessi alle attività di Asilo”.

La “Zona dedicata alle attività di Asilo per i bambini” è stata realizzata utilizzando ambienti già esistenti ed è così articolata: SALA GIOCHI DIVEZZI, SALA PASTI DIVEZZI, SALA RIPOSO DIVEZZI, SALA GIOCHI SEMIDIVEZZI, SALA PASTI SEMIDIVEZZI, SALA RIPOSO SEMIDIVEZZI.

La “Zona dedicata ai servizi connessi alle attività di Asilo”  è stata ricavata dal lato opposto agli ambienti esistenti ed è formata da: SEGRETERIA, DIREZIONE, INFERMERIA LAVANDERIA E CAMBIO, W.C. DIVEZZI, W.C. SEMIDIVEZZI E CAMBIO, DEPOSITO, SPOGLIATOIO DEL PERSONALE E RELATIVI SERVIZI IGIENICI, CUCINA, DISPENSA E SERVIZI IGIENICI CONNESSI.

Nel dettaglio l’intervento ha riguardato le seguenti categorie di lavori:

- Demolizione di vecchie tramezzature;

- Realizzazione di nuove tramezzature per la creazione di nuovi ambienti;

- Rifacimento dei servizi igienici;

- Rifacimento dell’impermeabilizzazione del solaio di copertura;

- Realizzazione della pavimentazione delle aule e del corridoio in parquet;

- Realizzazione della pavimentazione nei servizi igienici e nei locali cucina, in klinker antiscivolo;

- Spicconatura dell’intonaco nelle zone ammalorate e successivo rifacimento ex-novo;

- Tinteggiatura dell’intera struttura;

- Sistemazione di un’area esterna di circa 100 m2 per attività dei bambini all’aperto;

- Adeguamento Impianti.

Costo dell'intervento euro 120.000,00